Конкурсные вопросы для  системных администраторов

- Достаточно ли пропускной способности сетевого интерфейса в 10 Мбит/c на сервере, для подключения к двум TRASSIR Lancam-CD812, работающих на максимальном битрейте?

Варианты ответов:

- Да

- Нет

- Затрудняюсь ответить

- Какой сетевой протокол используется в системах видеонаблюдения?

Варианты ответов:

- TCP

- UPD

- ICMP

- Какого объема трафик дает четырех-канальный сервер без фиксированного битрэйта (VBR)? Если: устройство работает в 6 fps*D1 (704*576) и формат сжатия H.264 даст 30-кратную компрессию.

Варианты ответов:

- 2 Мбит/c

- 2,5 Мбит/c

- 3  Мбит/c

- Какие преимущества систем видеонаблюдения, основанных на IP, перед аналоговыми?

В качестве ответа написать 2-3 предложения.

- Возможна ли организация систем видеонаблюдения на каналах GPRS (например 60 кбит/с)?

В качестве ответа написать развернутый ответ

- Постройте топологию сети в которую подключены 24-х аналоговые камеры, IP-серверы TRASSIR (на выбор). Необходимо обеспечить централизованный архив видеоданных и просмотр через ноутбук.

Необходимо  прислать картинку разрешения .jpg не более 20 кб.

- У IP-камер TRASSIR, помимо получения видео данных, есть возможность управлять тревожными входами и выходами. Придумайте оригинальный способ, где можно использовать это устройство.

Пояснения: Тревожный вход - получение информации о состоянии «замкнутый» и «разомкнутый»). Тревожный выход – управление состоянием «замкнутый» и «разомкнутый».

В качестве ответа, ждем любые интересные идеи.

- Где вы видите лучшее место для для надписи RTFM?

- В системе видеонаблюдения к аналоговой поворотной камере приходит 3 кабеля: коаксиальный, питание, и провод управления камерой. Какого типа должна быть камера, что бы количество проводов сократить до 1го?

Варианты ответов:

- Speed Dome

- IP-камера с технологией PoE

- IP-камера с технологией PPPoE